ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Ящик инструментальный

FLB-500

FLB-600

FLB-750

Производитель ООО ТПК «Татполимер»

Российская Федерация, Республика Татарстан, 422982, г. Чистополь, ул. Мира, д. 44 «В», тел./факс (84342) 5-84-13, 5-84-25

www.tatpolimer.ru

- Назначение изделия

Ящик инструментальный предназначен для хранения и защиты инструментов и личных вещей на автомобиле. Устанавливается на различных транспортных средствах, таких как грузовой транспорт, прицепы и полуприцепы. Вещи в ящике защищены от воздействия погодных условий во время стоянки и движения транспортного средства.

- Технические характеристики

Технические характеристики приведены в таблице 1. Основные размеры приведены на рис. 1.

Таблица 1

| Артикул | FLB-500 | FLB-600 | FLB-750 |
| --- | --- | --- | --- |
| Размеры L×H×D, мм | 500×350×400 | 600×410×460 | 750×350×450 |
| Объём, л | 41,5 | 74 | 74,5 |
| Количество замков | 1 | 2 | 2 |
| Материал | полипропилен, устойчивый к метеоусловиям, ударам и УФ-излучению |  |  |
| Масса, кг | 3,8 | 5,4 | 5,7 |
| Температурный диапазон эксплуатации | от -40ºС до +50ºС |  |  |
| Защита от пыли и влаги | IP55 |  |  |

- Состав изделия и комплектность

Ящик инструментальный состоит из следующих основных узлов (рис. 1):

1. Корпус;

2. Крышка;

3. Замок.

В комплект поставки входит комплект ключей для замков.

Ящик опционально может комплектоваться кронштейном в двух исполнениях:

FLK-001 вертикальное исполнение

FLK-002 горизонтальное исполнение

Внешний вид товара и его конструкция может отличаться от представленного на рисунках. Предприятие-изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию товара, не ухудшающих его качество.

Рис. 1 – Габаритные размеры

- Особенности конструкции, устройство и принцип работы

Особенности конструкции:

- возможность размещения логотипа компании на крышке ящика;

- крышка ящика с укрепленной ячеистой структурой для большей жесткости;

- конструкция ручки ящика обеспечивает закрытие личинки замка и обеспечивает защиту от пыли и грязи;

- эластичный уплотнитель по периметру, предотвращающий попадание пыли и влаги внутрь ящика;

- возможность крепления ящика как горизонтально, так и вертикально;

- возможность размещения разделительных полок внутри ящика;

- крышка ящика закрывает корпус внахлест и препятствует попаданию пыли и влаги;

- возможность крепления крышки ящика на цепочку.

Ящик инструментальный состоит из корпуса и крышки. Корпус снабжен уплотнителем, который герметизирует внутреннюю полость ящика при запирании. Для запирания, в зависимости от модели ящика (таблица 1), на крышке расположены один или два замка. Каждый замок снабжен ключом.

Изделие монтируется на раму (кузов) транспортного средства через кронштейн крепления и позволяет за короткое время получить доступ к содержимому инструментального ящика в случае возникновения необходимости.

Внимание!	При монтаже кронштейна необходимо обеспечить (сохранить) герметичность внутренней полости ящика!

При монтаже ящика не допускается его сдавливание, которое может привести к потере герметичности и самопроизвольному открыванию!

Рис. 2 – Ящик инструментальный в сборе

- Техническое обслуживание

Изделие должно эксплуатироваться по назначению.

Ящики инструментальные нельзя использовать при температурах, неоговоренных в техническом паспорте.

- Условия хранения и транспортировки

- изделия должны транспортироваться и храниться в упаковке предприятия-изготовителя;

- при транспортировании и хранении изделия должны быть защищены от воздействия прямых солнечных лучей и влаги;

- изделия не относятся к категории опасных грузов, что допускает их перевозку любым видом транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта;

- при железнодорожных и автомобильных перевозках изделия допускаются к транспортировке только в крытом подвижном составе;

- обращаться с товаром с соответствующей осторожностью, избегая ударов и вмятин.

- Свидетельство о приемке

| Представитель ОТК | ________________ (личная подпись) | ______________________ (расшифровка подписи) |
| --- | --- | --- |
|  | М.П. |  |
|  | ____________________ (число, месяц, год) |  |

- Гарантийные обязательства

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие ТУ ящиков инструментальных при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

Гарантийный срок на ящик составляет 12 месяцев со дня продажи.

Гарантия распространяется на все заводские и конструктивные дефекты.

Выполнение гарантийных обязательств производится только при наличии оригинала данного технического паспорта с отметкой торгующей организации.

Данная гарантия не распространяется:

- на повреждения, возникшие в результате монтажа и условий эксплуатации с нарушением требований настоящего паспорта;

- при наличии повреждений в результате ударов, а также других механических или температурных повреждений.

- Сведения о рекламациях

| Номер и дата рекламации | Краткое содержание рекламации | Меры, принятые предприятием-изготовителем |
| --- | --- | --- |